PROJEKT BUDOWLANY

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| TEMAT: | Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk |
| --- | --- |
| ADRES: | m. Kramsk, gm. Kramsk |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, VIII, XXVI, XXII |
| NUMER NIERUCHOMOŚCI: | dz. nr 243/3, 242/3, 193, 241 obręb Kramsk jednostka ewidencyjna Kramsk |
| INWESTOR: | Gmina Kramsk ul. Chopina 12 62-511 Kramsk |
| PROJEKTANT B. DROGOWA: | mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKP/0118/POOD/18 |
| PROJEKTANT B. ARCHITEKTONICZNA: | mgr inż. arch. Karolina Rutkowska upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/22/2008 |
| PROJEKTANT B. KONSTRUKCYJNA: | mgr inż. Dariusz Śmigielski upr. bud. WKP/0039/POOK/05 |
| PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA: | mgr inż. Sławomir Ławniczak upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15 |
| PROJEKTANT B. SANITARNA: | mgr inż. Andrzej Adamek upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20 |

Spis treści

1	CZĘŚĆ FORMALNA	5

1.1	Oświadczenia projektantów	5

1.2	Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa	7

2	TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	17

2.1	Przedmiot i cel opracowania	17

2.2	Inwestor	17

2.3	Jednostka opracowująca	17

2.4	Podstawa opracowania	17

2.5	Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm	18

2.6	Podstawowy zakres inwestycji	19

2.7	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji	20

2.8	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym	20

2.9	Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi	20

2.10	Projektowane zagospodarowanie terenu	20

2.11	Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu	21

2.12	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	21

2.13	Warunki gruntowo-wodne	21

2.14	Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków	22

2.15	Powiązania z drogami publicznymi	22

2.16	Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia	22

2.17	Ochrona środowiska	22

2.18	Projektowana zieleń	22

2.19	Ochrona punktów geodezyjnych	22

2.20	Wykaz załączników graficznych	23

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000	25

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500	27

3	TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	29

3.1	Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych	29

3.2	Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika	29

3.3	Fontanna posadzkowa	29

3.4	Pomieszczenie techniczne	30

3.5	Oświetlenie	31

3.6	Przyłącze sieci elektrycznej	31

3.7	Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa	32

3.8	Przyłącze sieci kanalizacji deszczowej	32

3.9	Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej	32

3.10	Pozostałe obiekty małej architektury	33

3.11	Elementy organizacji ruchu i BRD	33

3.12	Wykaz załączników graficznych:	33

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50	35

Rys. 4.0 Schemat technologii fontannowej	37

Rys. 5.0 Przekrój poprzeczny niecki fontanny skala 1:50	39

Rys. 6.0 Szczegóły pomieszczenia technicznego skala 1:50	41

Mapa do celów projektowych	43

4	INFORMACJA BIOZ	45

5	WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ	49

5.1	Uzgodnienie FIBERHOST S.A. znak: WTINEA – 7766 z dnia 14.11.2022 r.		49

5.2	Opinia geotechniczna „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski	53

CZĘŚĆ FORMALNA

Oświadczenia projektantów

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant branży drogowej: mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 | Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Karolina Rutkowska upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/22/2008 |
| --- | --- |
| Projektant branży konstrukcyjnej: mgr inż. Dariusz Śmigielski upr. bud. WKP/0039/POOK/05 | Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Sławomir Ławniczak upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15 |
| Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Andrzej Adamek upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20 |  |

Listopad 2022 r.

Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk”, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe wraz zagospodarowaniem terenów zielonych, urządzeniami małej architektury oraz oświetleniem.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk, na terenie miejscowości Kramsk.

Inwestor

GMINA KRAMSK

ul. Chopina 12

62-511 Kramsk

Jednostka opracowująca

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Kramsk, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

mapa do celów projektowych w skali 1:500,

ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,

spotkania robocze z Inwestorem,

warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci,

opinia geotechniczna opracowana przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne,

obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r.,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Gdańsk 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

PKN-CEN/TR 13201-1:2007: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia

PN-EN 13201-2:2007: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe

PN-EN 13201-3:2007: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

PN-EN 13201-4:2007: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie - budowa

Pozostałe normy zgodne z SST.

Podstawowy zakres inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące prace:

odhumusowanie terenu i roboty ziemne,

roboty rozbiórkowe,

wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni,

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących sieci,

ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników,

wykonanie obiektów małej architektury,

wykonanie oświetlenia parkowego,

wykonanie przyłączy wodociągowych, elektrycznych oraz sanitarnych,

regulacja wysokościowa istniejących obudów sieci podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie humusowania przyległego terenu,

wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje się ścisła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi gminne, obiekty handlowe oraz budynek użyteczności publicznej „Dom Strażaka”.

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod inwestycję stanowi w większości pas terenu o nawierzchni trawiastej, z wydzielonymi chodnikami oraz rosnącymi drzewami i roślinnością niską. Na terenie inwestycji znajduje się także parking dla samochodów osobowych.

Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna są własnością Inwestora. Skrzyżowania z siecią teletechniczną należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi grubościennymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano zwężenie istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej przed budynkiem „Domu Strażaka” do 6,0 m i wydzielenie 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Istniejąca nawierzchnia drogi nie podlega wymianie. Po wschodniej stronie terenu inwestycji, wzdłuż ul. Wojska Polskiego przewidziano dwie zatoki postojowe dla pojazdów osobowych. Pierwsza na 3 miejsca postojowe naprzeciwko wschodniej strony „Domu Strażaka” oraz drugą na  8 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych wzdłuż działki nr 243/3. Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki brukowej koloru grafitowego. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej oraz ul. Wojska Polskiego nie podlega wymianie.

Centralna część terenu inwestycji ulegnie przekształceniu. Istniejące chodniki, obiekty małej architektury, nawierzchnia parkingu zostaną rozebrane i w to miejsce zostaną wykonane nowe chodniki, tereny zielone oraz ustawione obiekty małej architektury. Usunięte zostaną także wszystkie krzewy i drzewa, za wyjątkiem dwóch pamiątkowych dębów. W centralnej części placu przewidziano wykonanie fontanny posadzkowej wraz z pomieszczeniem maszynowni. Dodatkowo centralna część placu zostanie doświetlona za pomocą 4 lamp parkowych. Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

nawierzchnia miejsc postojowych				około 315 m2

nawierzchnia chodników						około 826 m2

powierzchnia biologicznie czynna				około 672 m2

nawierzchnia fontanny posadzkowej				około 20 m2

istniejące nawierzchnie utwardzone nie podlegające

- przekształceniu							około 844 m2.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą:

Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych),

Lokalizacja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego odnosi się do działek,  na których zlokalizowana jest inwestycja.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski, stwierdzono, że podłoże gruntowe stanowią piaski drobne. Do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Głębokość przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m. Podłoże klasyfikuje się do kategorii G1.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.

Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, nie leżą na terenie szkód górniczych.

Tereny objęte niniejszym opracowaniem nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Powiązania z drogami publicznymi

Zjazd na teren inwestycji odbywa się poprzez istniejące zjazdy na drogę wewnętrzną przed budynkiem „Domu Strażaka” od ul. Wojska Polskiego oraz ul. Rynek.

Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia

Na terenie inwestycji znajduje się 15 drzew oraz około 89 m2 krzewów przeznaczonych do wycinki, na co odrębnym trybem zostanie uzyskane stosowne zezwolenie. Wycince nie podlegają 2 pamiątkowe dęby.

Ochrona środowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Projektowana zieleń

W ramach inwestycji przewidziano nasadzenia rekompensacyjne drzew oraz krzewów, nasadzenie łąk kwietnych oraz wykonanie trawników. Projekt nasadzeń przedstawiono na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”. Należy również wykonać system automatycznego nawadniania terenu.

Ochrona punktów geodezyjnych

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. Czynności należy wykonać w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktów jest obowiązkiem Wykonawcy robót.

Wykaz załączników graficznych

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

- Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000

- Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Należy wykonać następującą konstrukcję miejsc postojowych:

warstwa ścieralna:

- kostka brukowa betonowa „cegła” koloru grafitowego			– gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4						– gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza:

- chudy beton C6/9									– gr. 15 cm;

warstwa ulepszonego podłoża:

- piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa				– gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Należy wykonać następującą konstrukcję chodnika:

warstwa ścieralna:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego					– gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4						– gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza:

- piasek stabilizowany cementem o Rm = 5,0 MPa				– gr. 20 cm;

- Wzdłuż głównej alei oraz w miejscu ustawienia ławek wykonać opaskę z kostki koloru grafitowego zgodnie z Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Fontanna posadzkowa

Zaprojektowano fontannę posadzkową okrągłą o średnicy 5,0 m w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej płytami kamiennymi. Płyty zatwierdzone są na podporach zgodnych z zaleceniami producenta fontann posadzkowych. Efekt wizualny obrazów wodnych tworzony będzie poprzez system 6 szt. dysz jednostrumieniowych typu SINGLE JET o średnicy 12 mm bijącymi wodą na wysokość od 0,5 m do 2,0 m zainstalowanych centralnie w podwodnych  lampach SAPPHIRE PD 900 DMX RDM oraz jednej dyszy wielostrumieniowej typu KLEPSYDRA bijącej wodę od 0,5 m do 3,0 m zainstalowanej na środku fontanny podświetlanej poprzez cztery lampy RUBY PD 900 DMX RDM (2 lampy ze światłem RGB i 2 lampy ze światłem DYNAMIC WHITE). Dysze jednostrumieniowe zasilane będą poprzez dwie pompy typu SWIMMEY 15T a dysza wielostrumieniowa poprzez jedną pompę typu SWIMMEY 28T. Pompy należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym (maszynownia) zlokalizowanym obok fontanny. Sterowanie fontanny odbywać się będzie poprzez system sygnałów DMX, sterujących lampami oraz przemiennikami częstotliwości każdej pompy atrakcji wodnych. Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu zamontowanych w pomieszczeniu technicznym. Niecka fontanny musi być wykonana ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego i posadowiona na warstwie betonu C8/10 oraz warstwie odsączająco – wyrównawczej z piasku gruboziarnistego. Do niecki fontanny oprócz systemu połączeń z pomieszczeniem technicznym, należy doprowadzić przyłącze kanalizacji deszczowej umożliwiające spust wody przed okresem zimowym, a także umożliwiające odpływ nadmiaru wód podczas opadów atmosferycznych.

Pomieszczenie techniczne

Po wschodniej stronie fontanny, pod powierzchnią fontanny przewidziano lokalizację podziemnego pomieszczenia technicznego dla potrzeb umieszczenia technologii fontannowej.

Pomieszczenie to stanowi atestowany zbiornik żelbetowy o wymiarach około 2,70 x 3,60 x 2,70 m i pojemności około 20 m3, posadowiony na warstwie betonu C8/10 oraz warstwie odsączająco – wyrównawczej z piasku gruboziarnistego. Wejście stanowi okrągły otwór znajdujący się w powierzchni chodnika przykryty stalowym włazem wyposażonym w zamek, uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. W miejscu wejścia na ścianie komory należy wykonać stopnie złazowe.

W dnie komory należy wykonać rząpie o min. wymiarach 30x30x15 cm. Rząpie

należy wykonać poprzez podniesienie dna komory – wylewka betonowa o grubości w bezpośrednim sąsiedztwie rząpia równej 15 cm. W rząpi zostanie zainstalowana pompa zatapialna z zamontowanym magnetycznym wyłącznikiem pływakowym. Pompa ta będzie służyła do wypompowywania wody w czasie serwisu jesiennego.

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń technicznych.

Ściany pomieszczenia technicznego będą zabezpieczone materiałem odpornym na działanie chemicznych środków agresywnych do wysokości 2 metrów, np. przy użyciu płytek ceramicznych. Podłoga również będzie posiadać zabezpieczenia przed działaniem środków agresywnych, np. poprzez wykonanie posadzki z gresu. Podłoga pomieszczenia wyprofilowana ze spadkiem do rząpi.

Aby zapewnić właściwe warunki termiczne i wilgotnościowe wewnątrz komory zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 750W.

Projektuje się wentylację w ilości 5 wymian na godzinę oraz wentylację awaryjną

w ilości 10 wymian na godzinę. Powietrze pobierane będzie kominkiem wentylacyjnym posadowionym 0,5 m nad poziomem terenu (kominek należy wykonać w terenie zielonym) i nawiewane do pomieszczenia za pomocą kanału nawiewnego zakończonego osiatkowanym końcem. Powietrze wywiewane będzie przy pomocy wentylatora kanałowego przymocowanego do sufitu pomieszczenie technicznego, a pobierane z pomieszczenia za pomocą osiatkowanego kanału. Wyrzucane zaś za pomocą kominka terenowego posadowionego w 0,5 m na terenem (kominek należy wykonać w terenie zielonym). Otwory nawiewne i wyciągowe należy usytuować w przeciwległych krańcach pomieszczenia technicznego.

Do pomieszczenia technicznego należy doprowadzić przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne. Wszelkie przejścia przez ściany komory należy wykonać jako szczelne, z zastosowaniem uszczelnień systemowych.

Oświetlenie

W stanie istniejącym teren inwestycji i przyległych dróg oświetlają istniejące latarnie uliczne. Dodatkowo projektuje się 4 latarnie „parkowe” zlokalizowane wokół fontanny. Zaprojektowano latarnie o wysokości 4,0 m i mocy opraw 72 W montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych typ B-50. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą szafki sterowniczej SOUL 3F 20. Latarnie z szafką sterowniczą połączyć kablem YAKXs 4x25mm2.

Przyłącze sieci elektrycznej

Projektowane oświetlenie oraz pomieszczenie techniczne fontanny należy zasilić z rozdzielnicy głównej budynku „Domu Strażaka”. Zalicznikowe zasilanie nie wymaga uzgodnień z miejscowym Operatorem „Energa”. Do zasilania pomieszczenia technicznego fontanny należy doprowadzić kabel YKYżo 5x10 mm2 o długości około 50 m. Do zasilania skrzynki sterowniczej oświetlenia doprowadzić kabel YKYżo 5x10 mm2 o długości około 20 m. W istniejącej rozdzielni projektuje się dobudować wyłączniki nadprądowe RX3 3P B 20A i podłączyć kable zasilające.

Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa

Do pomieszczenia technicznego fontanny należy doprowadzić przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 63 mm. Włączenie do istniejącego wodociągu przebiegającego przez centrum placu wykonać za pomocą systemowej nawiertki wodociągowej. Za nawiertką zamontować zasuwę do przyłączy domowych oraz wyposażyć w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną żeliwną sztywną, o średnicy pokrywy min. 150mm, wysokość skrzynki min. 270mm. Obudowę zasuwy w ziemi wyposażyć w nadstawkę z rury PCV  o średnicy 160mm. W pomieszczeniu technicznym zainstalować licznik wodomierzowy.

Przyłącze sieci kanalizacji deszczowej

W celu umożliwienia spustu wody z niecki fontanny na czas zimowy oraz umożliwić odpływ nadmiaru wód opadowych podczas opadów atmosferycznych do niecki fontanny należy doprowadzić przyłącze kanalizacji deszczowej. W tym celu z niecki fontanny należy wyprowadzić 2 rury PCV o średnicy 110 mm i doprowadzić je do projektowanej studni rewizyjnej zlokalizowanej w terenie zielonym. Studnie wykonać jako betonową o średnicy wewnętrznej 1000 m przykrytą włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400. Następnie ze studni rewizyjnej za pomocą rury PCV o średnicy 200 mm włączyć się w projektowaną wg. odrębnego opracowania studnię kanalizacji deszczowej zlokalizowaną w ul. Rynek.

Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej

Do komory maszynowni fontanny doprowadzić rurę PVC o średnicy 110 mm i podłączyć do niej wylot pomocy zainstalowanej w rząpi. Rurę wprowadzić do studni rewizyjnej betonowej o średnicy 1000 mm zlokalizowanej w trawniku. Studnię przykryć włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400. Następnie ze studni rewizyjnej za pomocą rury PCV o średnicy 160 mm włączyć się w istniejącą studnię kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną przed budynkiem „Domu Strażaka”.

Pozostałe obiekty małej architektury

Rozmieszczenie obiektów pokazano na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

Wykaz załączników graficznych:

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.0 Schemat technologii fontannowej

Rys. 5.0 Przekrój poprzeczny niecki fontanny skala 1:50

Rys. 6.0 Szczegóły pomieszczenia technicznego skala 1:50

Mapa do celów projektowych

- Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

- Rys. 4.0 Schemat technologii fontannowej

- Rys. 5.0 Przekrój poprzeczny niecki fontanny skala 1:50

- Rys. 6.0 Szczegóły pomieszczenia technicznego skala 1:50

- Mapa do celów projektowych

INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

„Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193 ) obręb Kramsk”

Inwestor:

GMINA KRAMSK

ul. Chopina 12

62-511 Kramsk

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

roboty ziemne,

wycinka drzew,

ułożenie podbudowy,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,

montaż pomieszczenia maszynowni,

roboty związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej,

wykonanie sieci oświetlenia,

wykonanie oznakowania.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

istniejąca droga,

istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,

okoliczne budynki.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

skrzyżowania z istniejącymi drogami,

ruch samochodowy,

roboty ziemne,

istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

brak ochrony przeciwpożarowej,

osunięcie się skarp wykopów podczas prowadzenia robót ziemnych,

ruch pojazdów budowalnych ciężkich.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy,

składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

sposób ochrony przeciwpożarowej,

informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

szkolenie ogólne w zakresie BHP,

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci,

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.

WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ

Uzgodnienie FIBERHOST S.A. znak: WTINEA – 7766 z dnia 14.11.2022 r.

Opinia geotechniczna „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski