PROJEKT BUDOWLANY

TOM III – PROJEKT TECHNICZNY

| TEMAT: | Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk |
| --- | --- |
| ADRES: | m. Kramsk, gm. Kramsk |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, VIII, XXVI, XXII |
| NUMER NIERUCHOMOŚCI: | dz. nr 243/3, 242/3, 193, 241 obręb Kramsk jednostka ewidencyjna Kramsk |
| INWESTOR: | Gmina Kramsk ul. Chopina 12 62-511 Kramsk |
| PROJEKTANT B. DROGOWA: | mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKP/0118/POOD/18 |
| PROJEKTANT B. ARCHITEKTONICZNA: | mgr inż. arch. Karolina Rutkowska upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/22/2008 |
| PROJEKTANT B. KONSTRUKCYJNA: | mgr inż. Dariusz Śmigielski upr. bud. WKP/0039/POOK/05 |
| PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA: | mgr inż. Sławomir Ławniczak upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15 |
| PROJEKTANT B. SANITARNA: | mgr inż. Andrzej Adamek upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20 |

Spis treści

1	CZĘŚĆ FORMALNA	7

1.1	Oświadczenia projektantów	7

1.2	Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa	9

2	OPIS TECHNICZNY	19

2.1	Przedmiot i cel opracowania	19

2.2	Inwestor	19

2.3	Jednostka opracowująca	19

2.4	Podstawa opracowania	19

2.5	Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm	20

2.6	Podstawowy zakres inwestycji	21

2.7	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji	22

2.8	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym	22

2.9	Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi	22

2.10	Projektowane zagospodarowanie terenu	22

2.11	Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu	23

2.12	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	23

2.13	Warunki gruntowo-wodne	23

2.14	Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków	24

2.15	Powiązania z drogami publicznymi	24

2.16	Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia	24

2.17	Ochrona środowiska	24

2.18	Ochrona punktów geodezyjnych	24

2.19	Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych	24

2.20	Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika	25

2.21	Fontanna posadzkowa	26

2.21.1	Opis instalacji	27

2.21.2	Dobór urządzeń	29

2.21.3	Płyty kamienne pokrywające fontannę:	34

2.21.4	Montaż urządzeń i instalacji	35

2.22	Pomieszczenie techniczne	36

2.22.1	Ogrzewanie komory	36

2.22.2	Pompa do rząpi	37

2.22.3	Wentylacja	37

2.23	Zestawienie urządzeń technologii fontannowej	38

2.24	Oświetlenie	47

2.24.1	Oprawy oświetleniowe	48

2.24.2	Wysięgnik	49

2.24.3	Słup oświetleniowy:	49

2.24.4	Fundament:	50

2.25	Przyłącze sieci elektrycznej	50

2.25.1	Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń fontanny	51

2.26	Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa	51

2.27	Przyłącze sieci kanalizacji deszczowej	52

2.28	Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej	53

2.29	Pozostałe obiekty małej architektury	53

2.29.1	Ławki	53

2.29.2	Ławki betonowe z klapkami drewnianymi	54

2.29.3	Donice	54

2.29.4	Stojak na rowery	55

2.29.5	Kosz na śmieci	56

2.29.6	Kosz do segregowania odpadów	57

2.29.7	Masz flagowy	57

2.29.8	Zestawienie ilość zaprojektowanych elementów małej architektury		58

2.30	Projektowana zieleń	58

2.31	System automatycznego nawadniania	58

2.31.1	Studzienka zaworowa	59

2.31.2	Filtr siatkowy z reduktorem ciśnienia	59

2.31.3	Studzienka odwadniająca	59

2.31.4	Sterowanie	60

2.31.5	Uwagi ogólne	61

2.32	Elementy organizacji ruchu i BRD	61

2.33	Wykaz załączników graficznych:	63

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000	63

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500	63

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50	63

Rys. 4.0 Schemat technologii fontannowej	63

Rys. 5.0 Przekrój poprzeczny niecki fontanny skala 1:50	63

Rys. 6.0 Szczegóły pomieszczenia technicznego skala 1:50	63

Rys. 7.0 Zbrojenie niecki fontanny skala 1:50	63

Rys. 8.0 Schemat systemu nawadniania skala 1:500	63

CZĘŚĆ FORMALNA

Oświadczenia projektantów

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt techniczny dla inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant branży drogowej: mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 | Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Karolina Rutkowska upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/22/2008 |
| --- | --- |
| Projektant branży konstrukcyjnej: mgr inż. Dariusz Śmigielski upr. bud. WKP/0039/POOK/05 | Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Sławomir Ławniczak upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15 |
| Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Andrzej Adamek upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20 |  |

Listopad 2022 r.

Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk”, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe wraz zagospodarowaniem terenów zielonych, urządzeniami małej architektury oraz oświetleniem.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk, na terenie miejscowości Kramsk.

Inwestor

GMINA KRAMSK

ul. Chopina 12

62-511 Kramsk

Jednostka opracowująca

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Rewitalizacja centrum Kramska dla działek (243/3, 242/3, 193) obręb Kramsk” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Kramsk, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

mapa do celów projektowych w skali 1:500,

ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,

spotkania robocze z Inwestorem,

warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci,

opinia geotechniczna opracowana przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne,

obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r.,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Gdańsk 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

PKN-CEN/TR 13201-1:2007: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia

PN-EN 13201-2:2007: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe

PN-EN 13201-3:2007: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

PN-EN 13201-4:2007: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie - budowa

Pozostałe normy zgodne z SST.

Podstawowy zakres inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące prace:

odhumusowanie terenu i roboty ziemne,

roboty rozbiórkowe,

wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni,

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejących sieci,

ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych oraz chodników,

wykonanie obiektów małej architektury,

wykonanie oświetlenia parkowego,

wykonanie przyłączy wodociągowych, elektrycznych oraz sanitarnych,

regulacja wysokościowa istniejących obudów sieci podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie humusowania przyległego terenu,

wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje się ścisła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi gminne, obiekty handlowe oraz budynek użyteczności publicznej „Dom Strażaka”.

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w stanie istniejącym

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod inwestycję stanowi w większości pas terenu o nawierzchni trawiastej, z wydzielonymi chodnikami oraz rosnącymi drzewami i roślinnością niską. Na terenie inwestycji znajduje się także parking dla samochodów osobowych.

Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektryczna są własnością Inwestora. Skrzyżowania z siecią teletechniczną należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi grubościennymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano zwężenie istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej przed budynkiem „Domu Strażaka” do 6,0 m i wydzielenie 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Istniejąca nawierzchnia drogi nie podlega wymianie. Po wschodniej stronie terenu inwestycji, wzdłuż ul. Wojska Polskiego przewidziano dwie zatoki postojowe dla pojazdów osobowych. Pierwsza na 3 miejsca postojowe naprzeciwko wschodniej strony „Domu Strażaka” oraz drugą na  8 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych wzdłuż działki nr 243/3. Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki brukowej koloru grafitowego. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej oraz ul. Wojska Polskiego nie podlega wymianie.

Centralna część terenu inwestycji ulegnie przekształceniu. Istniejące chodniki, obiekty małej architektury, nawierzchnia parkingu zostaną rozebrane i w to miejsce zostaną wykonane nowe chodniki, tereny zielone oraz ustawione obiekty małej architektury. Usunięte zostaną także wszystkie krzewy i drzewa, za wyjątkiem dwóch pamiątkowych dębów. W centralnej części placu przewidziano wykonanie fontanny posadzkowej wraz z pomieszczeniem maszynowni. Dodatkowo centralna część placu zostanie doświetlona za pomocą 4 lamp parkowych. Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

nawierzchnia miejsc postojowych				około 315 m2

nawierzchnia chodników						około 826 m2

powierzchnia biologicznie czynna				około 672 m2

nawierzchnia fontanny posadzkowej				około 20 m2

istniejące nawierzchnie utwardzone nie podlegające

- przekształceniu							około 844 m2.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą:

Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych),

Lokalizacja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego odnosi się do działek,  na których zlokalizowana jest inwestycja.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski, stwierdzono, że podłoże gruntowe stanowią piaski drobne. Do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Głębokość przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m. Podłoże klasyfikuje się do kategorii G1.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.

Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, nie leżą na terenie szkód górniczych.

Tereny objęte niniejszym opracowaniem nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Powiązania z drogami publicznymi

Zjazd na teren inwestycji odbywa się poprzez istniejące zjazdy na drogę wewnętrzną przed budynkiem „Domu Strażaka” od ul. Wojska Polskiego oraz ul. Rynek.

Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia

Na terenie inwestycji znajduje się 15 drzew oraz około 89 m2 krzewów przeznaczonych do wycinki, na co odrębnym trybem zostanie uzyskane stosowne zezwolenie. Wycince nie podlegają 2 pamiątkowe dęby.

Ochrona środowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Ochrona punktów geodezyjnych

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia położenia – lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperów państwowych. Punkty te podlegają ścisłej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robót, należy je zabezpieczyć lub przenieść w inne miejsce. Czynności należy wykonać w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych służb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktów jest obowiązkiem Wykonawcy robót.

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Należy wykonać następującą konstrukcję miejsc postojowych:

warstwa ścieralna:

- kostka brukowa betonowa „cegła” koloru grafitowego			– gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4						– gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza:

- chudy beton C6/9									– gr. 15 cm;

warstwa ulepszonego podłoża:

- piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa				– gr. 15 cm.

- Wzór kostki parking

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Należy wykonać następującą konstrukcję chodnika:

warstwa ścieralna:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego					– gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4						– gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza:

- piasek stabilizowany cementem o Rm = 5,0 MPa				– gr. 20 cm;

- Wzdłuż głównej alei oraz w miejscu ustawienia ławek wykonać opaskę z kostki koloru grafitowego zgodnie z Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

- Wzór kostki chodniki

- Wzór kostki opaski

- Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej powinny być zaimpregnowane i zabezpieczone odpowiednim środkiem przed zabrudzeniami i wybarwieniem.

Fontanna posadzkowa

Zaprojektowano fontannę posadzkową okrągłą o średnicy 5,0 m w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej płytami kamiennymi. Płyty zatwierdzone są na podporach zgodnych z zaleceniami producenta fontann posadzkowych. Efekt wizualny obrazów wodnych tworzony będzie poprzez system 6 szt. dysz jednostrumieniowych typu SINGLE JET o średnicy 12 mm bijącymi wodą na wysokość od 0,5 m do 2,0 m zainstalowanych centralnie w podwodnych  lampach SAPPHIRE PD 900 DMX RDM oraz jednej dyszy wielostrumieniowej typu KLEPSYDRA bijącej wodę od 0,5 m do 3,0 m zainstalowanej na środku fontanny podświetlanej poprzez cztery lampy RUBY PD 900 DMX RDM (2 lampy ze światłem RGB i 2 lampy ze światłem DYNAMIC WHITE). Dysze jednostrumieniowe zasilane będą poprzez dwie pompy typu SWIMMEY 15T a dysza wielostrumieniowa poprzez jedną pompę typu SWIMMEY 28T. Pompy należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym (maszynownia) zlokalizowanym obok fontanny. Sterowanie fontanny odbywać się będzie poprzez system sygnałów DMX, sterujących lampami oraz przemiennikami częstotliwości każdej pompy atrakcji wodnych. Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu zamontowanych w pomieszczeniu technicznym. Niecka fontanny musi być wykonana ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego i posadowiona na warstwie betonu C8/10 oraz warstwie odsączająco – wyrównawczej z piasku gruboziarnistego. Do niecki fontanny oprócz systemu połączeń z pomieszczeniem technicznym, należy doprowadzić przyłącze kanalizacji deszczowej umożliwiające spust wody przed okresem zimowym, a także umożliwiające odpływ nadmiaru wód podczas opadów atmosferycznych.

Opis instalacji

Zasób wody w instalacji fontanny należy podzielić na niezależnie pracujące następujące obiegi:

- uzdatniania wody;

- zasilania dysz;

- zasilania/uzupełniania wodą wodociągową.

Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz.

Elementy uzdatniania wody, szafa sterująca, pompa filtracyjna, pompy atrakcji umieszczone będą w podziemnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w pobliżu fontanny. Lampy i dysze zainstalowane będą na płytach przykrywających nieckę fontanny.

W obiegu uzdatniania woda zasysana będzie z niecki fontanny przez pompę filtracyjną (PF) dwoma koszami ssawnymi (KOSZ). Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a następnie kierowana z powrotem do niecki dwoma dyszami napływowymi (DN).

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się glonów, podawany będzie środek dezynfekujący za pomocą stacji uzdatniania wody często określanej również jako śluzy dozującej (SUW). Jako środek dezynfekujący zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.

Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposażono w elektrozawór (E), który to sterowany jest przez sondy poziomu wody.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywać się będzie poprzez przelew nadmiarowo-burzowy (PNB) bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się poprzez spust denny (SPUST) z zasuwą zamontowaną w płycie w pobliżu niecki.

W obiegu zasilania dysz fontannowych typu SIGLE JET woda zasysana jest z niecki fontanny przez pompy atrakcji (PA) i kierowana na dysze fontannowe w dwóch niezależnych grupach. W obiegu zasilania dyszy wielostrumieniowej typu KLEPSYDRA woda zasysana jest z niecki fontanny przez pompę atrakcji i kierowana na dysze fontannową.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane są przez przelew nadmiarowo-burzowy (PNB) i kierowane do kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane są do kanalizacji poprzez spust denny (SPUST).

Elementy wyposażenia technologicznego będą łączone z przewodami na połączenia gwintowane i klejone. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać przed wykonaniem dna tych zbiorników, a elementy przejścia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzić przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny będą wyłączane.

Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu i wyposażona w króćce technologiczne: przelewowy, spustowy, tłoczne, ssawne i przejścia kablowe.

W okresie po zakończeniu użytkowania fontanny  (jesień, zima) wody opadowe i roztopowe mogące gromadzić się w niecce i będą kierowane bezpośrednio do kanalizacji. Zasuwa poza okresem eksploatacji fontanny  ma pozostać w pozycji otwartej pozwalając na swobodny wypływ wody z instalacji. Spust wody z niecki odbywać się będzie przez spust denny (SPUST).

Elementy wyposażenia technologicznego należy łączyć połączeniami gwintowanymi, klejonymi i elektrooporowymi. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy zamontować przed wykonaniem dna tych zbiorników, a elementy przejścia przez dno, jako gotowe elementy systemowe, osadzić przed pracami betoniarskimi. Całodobowo pracować będzie jedynie pompa filtracyjna.

Pompy wykorzystane w fontannie będą pracować w obiegu zamkniętym i będą uruchamiane okresowo (w określonych godzinach).  W porze nocnej zespół atrakcji wodnych będzie wyłączany.

Należy zapewnić  dopływ prądu elektrycznego do pomieszczenia technicznego przez cały rok –komora technologiczna w okresie zimowym musi być ogrzewana ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej temperatury zamontowanym w szafie sterującej elementom elektronicznym, które są  wrażliwe na ujemne temperatury i wilgoć.

Dobór urządzeń

Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu oraz wykorzystywana będzie do płukania filtra piaskowego. Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie pobieranej z niecki fontanny. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem.

Dobrano pompę wirową o maksymalnej wydajności 15m3/h, maksymalnej wysokości podnoszenia 12 m H2O i mocy 0,37 kW, typ Discovery.

Pompa uzyskuje punkt pracy:

Wysokość podnoszenia: 8 m

Wydajność: 9 m3/h

Filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (Z6)

Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin i cząstek koloidowych. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym na podtrzymującej warstwie żwiru. Płukanie filtra odbywa się wodą pobieraną z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym. Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia złoża, manometr oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce.

Średnica filtra:				510 mm

Wysokość całkowita:			790 mm

Warstwy filtracyjne:

- żwir 1,0 – 2,0 mm (podsypka):	25 kg

- piasek  0,4-0,8 mm:			75 kg

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy pomocy ręcznego zaworu sześciodrogowego.

Stacja uzdatniania wody (SUW)

Środek chlorujący:			wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru

Stężenie chloru wolnego:		nie mniejsze niż 0,3 g Cl2/m3

Dawka chloru wolnego:		0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru należy ustalić podczas eksploatacji fontanny.

Zastosowano zestaw składający się z ręcznej śluzy dozującej o maksymalnej zdolności dozowania do 35g/h chloru montowanej na by-pasie instalacji tłocznej wody przefiltrowanej.

Sondy poziomu wody

sondy poziomu wody  służą do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci wodociągowej w niecce fontanny, oraz zabezpieczają pompy przed suchobiegiem.

Dysze typ SINGLE JET 12 mm

Przyjęto dysze jednostrumieniowe typu SINGLE JET 12 mm, wytwarzające klarowny i odporny na podmuchy wiatru pełny strumień wody. Każda dysza wyposażona jest w przegub kulowy, za pomocą, którego strumień może być regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej.

Dysza typu KLEPSYDRA.

Przyjęto dyszę wielostrumieniową typu KLEPSYDRA, wytwarzającą 18 strumieni o średnicy 6 mm każdy skierowanych pod różnymi kątami, które tworzą efekt klepsydry. Dysza musi być wykonana w wersji posadzkowej, która swoją konstrukcją zapewnia montaż w płytach kamiennych fontanny posadzkowej.

Punkt pracy dyszy:

- Wysokość podnoszenia: 4,4 m

- Wydajność: 269 l/min

Cechy dyszy typu KLEPSYDRA

- średnica zewnętrza talerza mocującego do posadzki: 400 mm;

- przyłącze gwintowane: 2 cale, GZ;

- wysokość strumienia: 3 m;

- ilość dysz: 18;

- średnica dysz: 6 mm;

- średnica podziałowa dysz: 216,8 mm;

- stosunek wysokości obrazu wodnego do jego średnicy: 300 cm / 220 cm

Zdjęcie projektowanej dyszy typu Klepsydra montowanej centralnie w fontannie.

Zdjęcie konstrukcji i sposobu montażu dyszy typu KLEPSYDRA w posadzce fontanny.

Lampy LED typ SAPPHIRE PD 900 DMX RDM RGB  - do dysz pojedynczych

Dla optymalnego oświetlenia wody wypływającej z dysz typu SINGLE JET reflektory LED SAPHHIRE PD 900 DMX RDM RGB z możliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku lampy (otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24VDC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący o stopniu szczelności IP68.

Lampy LED typ RUBY PD 900 DMX RDM RGB i  Lampy LED typ RUBY PD 900 DMX RDM DYNAMIC WHITE - do dyszy KLEPSYDRA

Dla optymalnego oświetlenia wody wypływającej z dyszy KLEPSYDRA projektuje się reflektory LED RUBY PD 900 DMX RDM RGB i LED RUBY PD 900 DMX RDM DYNAMIC WHITE. Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24VDC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej. Szyba reflektora ze szkła pancernego wytrzymująca naprężenia i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów (RGB) oraz zmianę barwy białej od w temperaturze barwowej 2700K do 6500K (DYNAMIC WHITE). Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący o stopniu szczelności IP68.

Pompy atrakcji

Dla sterowania obrazami wodnymi dysz pojedynczych typu SINGLE JET zastosowano pompy SWIMMEY 15T zainstalowane w komorze technicznej sterowane za pośrednictwem przemienników częstotliwości i sygnału DMX.

Cechy pompy atrakcji

- maksymalna wydajność 15 m3/h;

- maksymalna wysokość podnoszenia: 14,0 m H2O;

- moc znamionowa pompy: 0,75 kW;

- stopień ochrony IPX5;

- maksymalna temperatura pracy 40˚C

- samosmarujące łożyska kulkowe

- wbudowany prefiltr wykonany z ABS

- korpus pompy wykonany z ABS

Dla sterowania obrazem wodnymi typu KLEPSYDRA zastosowano pompę SWIMMEY 28T zainstalowaną w komorze technicznej sterowaną za pośrednictwem przemienników częstotliwości i sygnału DMX.

Cechy pompy atrakcji

- maksymalna wydajność 28 m3/h;

- maksymalna wysokość podnoszenia: 17,0 m H2O;

- moc znamionowa pompy: 1,5 kW;

- stopień ochrony IPX5;

- maksymalna temperatura pracy 40˚C

- samosmarujące łożyska kulkowe

- wbudowany prefiltr wykonany z ABS

- korpus pompy wykonany z ABS

Szafa sterująca

Zaprojektowano umieszczenie szafy sterującej w metalowej obudowie składającej się z jednego modułu o wymiarach wys. 1800mm, szer. 800mm, gł. 250mm. Szafa sterująca zostanie zamontowana na ścianie komory technicznej. Projektowana szafa zostanie wyposażona w aparaty zabezpieczające do poszczególnych urządzeń fontanny.

Rozdzielnicę należy wyposażyć w termostat, grzałkę i wentylację. Stopień szczelności IP55. Parametry godzin pracy obiektu będą ustawiane za pomocą zegara sterującego.

Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia godzin pracy fontanny. Rozdzielnia wyposażona będzie dodatkowo w sterownik DMX 512 kanałów realizujący programy choreograficzne pracy dysz i oświetlenia.

Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urządzeń zastosowano wyłączniki

nadmiarowo-prądowe o charakterystykach i wartościach dobranych do mocy zabezpieczeń urządzeń. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe kl. T1+T2.

Płyty kamienne pokrywające fontannę:

Należy zastosować płyty kamienne koloru grafitowego montowane na wspornikach wg. systemu producenta fontann.

Wzór płyt pokrywających fontannę

Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z ich instrukcją obsługi i rozmieścić w sposób pozwalający na bezproblemowe prowadzenie czynności serwisowych.

Pompy mocować na wspornikach bezpośrednio przykręconych do ścian pomieszczenia technicznego za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie ze schematem technologicznym.  W miarę możliwości technicznej rurociągi prowadzić ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.

Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów rur i kształtek z PVC, PE oraz armatury. Rurociągi w niecce fontannowej oraz układane w ziemi wykonać w technologii PE. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym wykonać w technologii PVC. Rurociągi w pomieszczeniu technicznym należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych i obejm do rur. Podpory i zawieszenia mocować do stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w murowe systemowe przejścia przez przegrody.

Pomieszczenie techniczne

Po wschodniej stronie fontanny, pod powierzchnią fontanny przewidziano lokalizację podziemnego pomieszczenia technicznego dla potrzeb umieszczenia technologii fontannowej.

Pomieszczenie to stanowi atestowany zbiornik żelbetowy o wymiarach około 2,70 x 3,60 x 2,70 m i pojemności około 20 m3, posadowiony na warstwie betonu C8/10 oraz warstwie odsączająco – wyrównawczej z piasku gruboziarnistego. Wejście stanowi okrągły otwór znajdujący się w powierzchni chodnika przykryty stalowym włazem wyposażonym w zamek, uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. W miejscu wejścia na ścianie komory należy wykonać stopnie złazowe.

W dnie komory należy wykonać rząpie o min. wymiarach 30x30x15 cm. Rząpie

należy wykonać poprzez podniesienie dna komory – wylewka betonowa o grubości w bezpośrednim sąsiedztwie rząpia równej 15 cm. W rząpi zostanie zainstalowana pompa zatapialna z zamontowanym magnetycznym wyłącznikiem pływakowym. Pompa ta będzie służyła do wypompowywania wody w czasie serwisu jesiennego.

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń technicznych.

Ściany pomieszczenia technicznego będą zabezpieczone materiałem odpornym na działanie chemicznych środków agresywnych do wysokości 2 metrów, np. przy użyciu płytek ceramicznych. Podłoga również będzie posiadać zabezpieczenia przed działaniem środków agresywnych, np. poprzez wykonanie posadzki z gresu. Podłoga pomieszczenia wyprofilowana ze spadkiem do rząpi.

Do pomieszczenia technicznego należy doprowadzić przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne. Wszelkie przejścia przez ściany komory należy wykonać jako szczelne, z zastosowaniem uszczelnień systemowych.

Ogrzewanie komory

Aby zapewnić właściwe warunki termiczne i wilgotnościowe wewnątrz komory zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 750W wyposażony w termostat. W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić temperaturę min 5°C, max 30°C. Wymagany minimalna klasa szczelności grzejnika IP55.

Pompa do rząpi

Do usuwania wód z wnętrza pomieszczenia technicznego i zbiornika buforowego zaprojektowano pompę zatapialną EBARA OPTIMA MS z zamontowanym magnetycznym wyłącznikiem pływakowym. Pompa ta będzie służyła do wypompowywania wody ze zbiornika buforowego w czasie serwisu jesiennego.

Wentylacja

Projektuje się wentylację w ilości 5 wymian na godzinę oraz wentylację awaryjną

w ilości 10 wymian na godzinę. Powietrze pobierane będzie kominkiem wentylacyjnym posadowionym 0,5 m nad poziomem terenu (kominek należy wykonać w terenie zielonym) i nawiewane do pomieszczenia za pomocą kanału nawiewnego zakończonego osiatkowanym końcem. Powietrze wywiewane będzie przy pomocy wentylatora kanałowego przymocowanego do sufitu pomieszczenie technicznego, a pobierane z pomieszczenia za pomocą osiatkowanego kanału. Wyrzucane zaś za pomocą kominka terenowego posadowionego w 0,5 m na terenem (kominek należy wykonać w terenie zielonym). Otwory nawiewne i wyciągowe należy usytuować w przeciwległych krańcach pomieszczenia technicznego. Wszystkie kanały, kominki, przejścia ścienne wykonane z rur i kształtek wentylacyjnych z PCV. Kanały prowadzone w gruncie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci do kanału za pomocą szczelnej izolacji połączeń kanałów.

Wentylator wyciągowy musi być wyposażony w regulator dwubiegowy. Wentylator posiada dwa biegi robocze praca normalna 90 m3/h spręż 30 Pa (5 wymian powietrza na godz.) oraz bieg przy pracy awaryjnej o wydatku 180 m3/h i sprężu 70 Pa (5 wymian powietrza na godz.) Układ wyciągowy pracuje stale z wydatkiem 90 m3/h na biegu pierwszym. Przed wejściem do pomieszczenia należy uruchomić bieg drugi wentylatora za pomocą przycisku zlokalizowanego przy włazie do pomieszczenia technicznego. Po włączeniu odczekać 20 min, przed wejściem do pomieszczenia, podczas przebywania w pomieszczeniu praca wentylatora pozostaje na drugim biegu cały czas. Przy przycisku umieścić sygnalizację optyczną awarii układu wentylacyjnego.

Zestawienie urządzeń technologii fontannowej

|  | MATERIAŁY | Parametry równoważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DMX RDM – światło RGB Wymagane parametry techniczne urządzenia: - wersja posadzkowa - napięcie: 24VDC; - moc: nie większa niż 18W; - soczewka o kącie: 19 stopni: - kolor: RGB; - wymagana ilość diod: 9 szt. (czerwone 3 szt., zielone 3 szt., niebieskie 3 szt.) - rodzaj przyłącza: hermetyczne podwodne złącze kablowe; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - strumień świetlny: min. 657 lumenów; - stopień ochrony: IP68; - wysokość (bez dławika): 36 mm; - wysokość (z dławikiem): 63 mm; - średnica: 200 mm; - szkło hartowane o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia charakteryzujące się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń – nie dopuszcza się oprawy w której szkło jest zagłębione względem konstrukcji – konstrukcja lampy zapewnia swobodny spływ wody i zanieczyszczeń z oprawy; - ultra – kompaktowa konstrukcja; - zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchnii; - wpuszczana w posadzkę (bezpotknięciowa); - oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej; - kaskadowe zabezpieczenie termiczne; - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; - prosta i szybka instalacja; - możliwość zabudowy dyszy typu Single Jet o średnicy 12 mm; Minimalne cechy szczególne oprawy oświetleniowej poprawiające funkcjonalność i żywotność: - wbudowana system DROP STOP zabezpieczający lampę przed podciąganiem kapilarnym wody do wnętrza lampy – zjawiska które niszczy lampę od wewnątrz: - wbudowany układ montażu lampy do posadzki granitowej bez użycia śrub i kołków rozporowych. Konstrukcja lampy musi zapewniać montaż lampy bez użycia kołków rozporowych do grubości płyty posadzkowej fontanny wynoszącej nie mniej niż 12 cm. Dysza: Możliwość instalacji dysz od 8-16 mm - dysza z pojedynczym pionowym strumieniem wody Sterowanie: Profesjonalny system DMX RDM umożliwiający sterowanie, programowanie i odczytywanie następujących funkcji: - programowanie mocy lampy w następujących zakresach: 4,5W, 9W, 18W; - kontrolowanie i rejestrowanie temperatury modułu LED; - chwilowy odczyt temperatury modułu; - odczyt najwyższej zarejestrowanej temperatury modułu; - układ zgłaszania się lampy w systemie RDM; - układ monitowania napięcia zasilającego lampy 24VDC i zgłaszania pojawienia się napięcia; - rejestracja ilości godzin pracy modułu LED; - zmianę światła w zakresie 16 mln kolorów poprzez indywidualnie wbudowany układ DMX RDM w każdą oprawę; - rejestrowanie ilość włączeń oprawy; - rejestracja ilości godzin pracy oprawy; - programowanie i odczytywanie indywidualnego numeru kanału DMX oprawy: Hermetyczne podwodne złącze kablowe – oprawa oświetleniowa musi być wyposażona w złącze umożliwiające szybkie i łatwe rozłączanie przewodu sterująco - zasilającego przez personel obsługujący urządzenie. W przypadku wyposażenia fontanny w inne urządzenia, hermetyczne podwodne złącze kablowe swoją konstrukcją muszą eliminować możliwość zamiany połączeń. Jednocześnie złącza muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu we wszystkich urządzeniach wykorzystanych do budowy fontanny. Nie dopuszcza się rozwiązania zastosowania złączy, które swoją konstrukcją umożliwiają zamianę podłączenia pomiędzy: oprawą a agregatem fontannowym. System złączy hermetycznych umożliwia szybkie i niezawodny demontaż zestawów fontannowych na okres zimowy. Produkt musi mieć zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski. | - moc lampy nie większa niż 18W - strumień świetlny nie mniejszy niż 600 lm - gładka równa powierzchnia lampy bez wystających krawędzi - średnica oprawy 200 – 220 mm - zapora kapilana wbudowana w lampę - techniczna możliwość wymiany samego modułu LED - bez kołkowy system montażu realizowany od góry lampy bez konieczności demontażu płyty - sterowanie poprzez bezpośredni protokół DMX - podłączenie lampy poprzez hermetyczne podwodne złącza kablowe - materiał lampy stal nierdzewna nie niższa 304 - światło RGB | 6 kpl. |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DMX RDM – światło RGB Wymagane parametry techniczne urządzenia: - wersja posadzkowa - napięcie: 24VDC; - moc: nie większa niż 18W; - soczewka o kącie: 19 stopni: - kolor: RGB; - wymagana ilość diod: 9 szt. (czerwone 3 szt., zielone 3 szt., niebieskie 3 szt.) - rodzaj przyłącza: hermetyczne podwodne złącze kablowe; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - strumień świetlny: min. 657 lumenów; - stopień ochrony: IP68; - wysokość (bez dławika): 36 mm; - wysokość (z dławikiem): 63 mm; - średnica: 200 mm; - szkło hartowane o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia charakteryzujące się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń – nie dopuszcza się oprawy w której szkło jest zagłębione względem konstrukcji – konstrukcja lampy zapewnia swobodny spływ wody i zanieczyszczeń z oprawy; - ultra – kompaktowa konstrukcja; - zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchnii; - wpuszczana w posadzkę (bezpotknięciowa); - oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej; - kaskadowe zabezpieczenie termiczne; - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; - prosta i szybka instalacja; Minimalne cechy szczególne oprawy oświetleniowej poprawiające funkcjonalność i żywotność: - wbudowana system DROP STOP zabezpieczający lampę przed podciąganiem kapilarnym wody do wnętrza lampy – zjawiska które niszczy lampę od wewnątrz: - wbudowany układ montażu lampy do posadzki granitowej bez użycia śrub i kołków rozporowych. Konstrukcja lampy musi zapewniać montaż lampy bez użycia kołków rozporowych do grubości płyty posadzkowej fontanny wynoszącej nie mniej niż 12 cm. Sterowanie: Profesjonalny system DMX RDM umożliwiający sterowanie, programowanie i odczytywanie następujących funkcji: - programowanie mocy lampy w następujących zakresach: 4,5W, 9W, 18W; - kontrolowanie i rejestrowanie temperatury modułu LED; - chwilowy odczyt temperatury modułu; - odczyt najwyższej zarejestrowanej temperatury modułu; - układ zgłaszania się lampy w systemie RDM; - układ monitowania napięcia zasilającego lampy 24VDC i zgłaszania pojawienia się napięcia; - rejestracja ilości godzin pracy modułu LED; - zmianę światła w zakresie 16 mln kolorów poprzez indywidualnie wbudowany układ DMX RDM w każdą oprawę; - rejestrowanie ilość włączeń oprawy; - rejestracja ilości godzin pracy oprawy; - programowanie i odczytywanie indywidualnego numeru kanału DMX oprawy: Hermetyczne podwodne złącze kablowe – oprawa oświetleniowa musi być wyposażona w złącze umożliwiające szybkie i łatwe rozłączanie przewodu sterująco - zasilającego przez personel obsługujący urządzenie. W przypadku wyposażenia fontanny w inne urządzenia, hermetyczne podwodne złącze kablowe swoją konstrukcją muszą eliminować możliwość zamiany połączeń. Jednocześnie złącza muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu we wszystkich urządzeniach wykorzystanych do budowy fontanny. Nie dopuszcza się rozwiązania zastosowania złączy, które swoją konstrukcją umożliwiają zamianę podłączenia pomiędzy: oprawą a agregatem fontannowym. System złączy hermetycznych umożliwia szybkie i niezawodny demontaż zestawów fontannowych na okres zimowy. Produkt musi mieć zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski. | - moc lampy nie większa niż 18W - strumień świetlny nie mniejszy niż 600 lm - gładka równa powierzchnia lampy bez wystających krawędzi - średnica oprawy 200 – 220 mm - zapora kapilana wbudowana w lampę - techniczna możliwość wymiany samego modułu LED - bez kołkowy system montażu realizowany od góry lampy bez konieczności demontażu płyty - sterowanie poprzez bezpośredni protokół DMX - podłączenie lampy poprzez hermetyczne podwodne złącza kablowe - materiał lampy stal nierdzewna nie niższa 304 - światło RGB | 2 kpl. |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DMX RDM – DYNAMIC WHITE Wymagane parametry techniczne urządzenia: - wersja posadzkowa - napięcie: 24VDC; - moc: nie większa niż 18W; - soczewka o kącie: 19 stopni: - kolor: RGB; - wymagana ilość diod: 9 szt. - rodzaj przyłącza: hermetyczne podwodne złącze kablowe; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - strumień świetlny: min. 1710 lumenów; - stopień ochrony: IP68; - wysokość (bez dławika): 36 mm; - wysokość (z dławikiem): 63 mm; - średnica: 200 mm; - szkło hartowane o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia charakteryzujące się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń – nie dopuszcza się oprawy w której szkło jest zagłębione względem konstrukcji – konstrukcja lampy zapewnia swobodny spływ wody i zanieczyszczeń z oprawy; - ultra – kompaktowa konstrukcja; - zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchnii; - wpuszczana w posadzkę (bezpotknięciowa); - oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej; - kaskadowe zabezpieczenie termiczne; - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; - prosta i szybka instalacja; Minimalne cechy szczególne oprawy oświetleniowej poprawiające funkcjonalność i żywotność: - wbudowana system DROP STOP zabezpieczający lampę przed podciąganiem kapilarnym wody do wnętrza lampy – zjawiska które niszczy lampę od wewnątrz: - wbudowany układ montażu lampy do posadzki granitowej bez użycia śrub i kołków rozporowych. Konstrukcja lampy musi zapewniać montaż lampy bez użycia kołków rozporowych do grubości płyty posadzkowej fontanny wynoszącej nie mniej niż 12 cm. Sterowanie: Profesjonalny system DMX RDM umożliwiający sterowanie, programowanie i odczytywanie następujących funkcji: - programowanie mocy lampy w następujących zakresach: 4,5W, 9W, 18W; - kontrolowanie i rejestrowanie temperatury modułu LED; - chwilowy odczyt temperatury modułu; - odczyt najwyższej zarejestrowanej temperatury modułu; - układ zgłaszania się lampy w systemie RDM; - układ monitowania napięcia zasilającego lampy 24VDC i zgłaszania pojawienia się napięcia; - rejestracja ilości godzin pracy modułu LED; - zmianę światła w zakresie barwy białej w temperaturze od 2700K do 6500 K poprzez indywidualnie wbudowany układ DMX RDM w każdą oprawę; - rejestrowanie ilość włączeń oprawy; - rejestracja ilości godzin pracy oprawy; - programowanie i odczytywanie indywidualnego numeru kanału DMX oprawy: Hermetyczne podwodne złącze kablowe – oprawa oświetleniowa musi być wyposażona w złącze umożliwiające szybkie i łatwe rozłączanie przewodu sterująco - zasilającego przez personel obsługujący urządzenie. W przypadku wyposażenia fontanny w inne urządzenia, hermetyczne podwodne złącze kablowe swoją konstrukcją muszą eliminować możliwość zamiany połączeń. Jednocześnie złącza muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu we wszystkich urządzeniach wykorzystanych do budowy fontanny. Nie dopuszcza się rozwiązania zastosowania złączy, które swoją konstrukcją umożliwiają zamianę podłączenia pomiędzy: oprawą a agregatem fontannowym. System złączy hermetycznych umożliwia szybkie i niezawodny demontaż zestawów fontannowych na okres zimowy. Produkt musi mieć zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski. | - moc lampy nie większa niż 18W - strumień świetlny nie mniejszy niż 1500 lm - gładka równa powierzchnia lampy bez wystających krawędzi - średnica oprawy 200 – 220 mm - zapora kapilana wbudowana w lampę - techniczna możliwość wymiany samego modułu LED - bez kołkowy system montażu realizowany od góry lampy bez konieczności demontażu płyty - sterowanie poprzez bezpośredni protokół DMX - podłączenie lampy poprzez hermetyczne podwodne złącza kablowe - materiał lampy stal nierdzewna nie niższa 304 - światło DYNAMIC WHITE | 2 kpl. |
|  | DYSZA SINGLE JET Dysze gładkościenna, tworząca krystalicznie przejrzysty efekt wodny. Każda dysza musi mieć regulację w zakresie +/-15° od osi środkowej, dla umożliwienia wypionowania wypływającego strumienia wody. Dodatkowo dysza musi być wyposażona w strumienicę, która stabilizuje i kształtuje strumień przepływającej wody w stabilny przepływ laminarny. Wymagane parametry techniczne: - średnica: 12 mm; - materiał: stal nierdzewna | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 | 6 szt. |
|  | PRZEJŚCIE PREZ BETON – dla dysz napływowych zestawu filtrującego Wymagane parametry techniczne przejścia przez beton: - wysokość: 200 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: GZ 1 ½ ’; - prosta instalacja; - mocowanie do podłączenia przewodu wyrównującego potencjał elektryczny; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - długość przejścia nie mniej niż 150 mm | 2 szt. |
|  | DYSZA NAPŁYWOWA – dla przefiltrowanej wody Wymagane parametry techniczne dyszy napływowej: - wysokość: 40 mm; - średnica: 110 mm; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - przyłącze: GZ 1 ½ ‘’; - przepływ: 5 m3/h; - prosta instalacja; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - średnica 150 mm - przyłącze GZ 1 ½ - przepływ 5 m3/h | 2 szt. |
|  | FILTR SSĄCY – pobór wody dla pompy filtrującej Zapobiega uszkodzeniu pomp przez zanieczyszczenia i cząsteczkami stałymi oraz zatykaniu się rur i dysz. Kosz ssący to niezbędne komponent dla bezproblemowego działania każdej fontanny wyposażonej w pompy zewnętrzne. Wymagane parametry techniczne kosza filtrującego: - wysokość: 300 mm; - średnica: 300 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: nakładany na rurę; - grubość siatki filtrującej: nie mniej niż 1 mm - powierzchnia filtrująca: nie mniej niż 3500 cm2 - przepływ: nie mniej niż 800 l/min; - prześwit siatki filtrującej: nie mniej niż 51% całkowitej powierzchni filtrującej; - średnica oczka filtrującego: 3 mm; - uchwyty do przymocowania do posadzki; - prosta instalacja; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - powierzchnia filtrująca nie mniej 3500 cm2 - prześwit siatki filtrującej: nie mniej niż 50% całkowitej powierzchni filtrującej - średnica oczka filtrującego nie więcej niż 3 mm; | 3 szt. |
|  | ZESTAW FILTRUJĄCY Filtr o prostej konstrukcji i dokładnym wykonaniu, gwarantujący niezawodną pracę przez długie lata. Wyposażony z podstawę umożliwiającą stabilne postawienie filtra na każdym podłożu. Sześciodrogowy zawór pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności obsługowych przy zbiorniku filtra, za pomocą prostych operacji rączką zaworu. Zbiornik osadzony jest na podstawie, która tłumi drgania podczas pracy filtra. Ciśnienie pracy wynosi ok. 0,8 kg/cm. Maksymalne ciśnienie 2,5 kg/cm. Wymagane parametry techniczne zestawu filtrującego: - średnica filtra: min. 500 mm; - zbiornik: wykonany laminatu wzmacnianie włóknem szklanym; - ilość piasku filtrującego: 100 kg; - wyposażony w boczny zawór sześciodrogowy o średnicy przyłączeniowej: 1 ½ ‘’; - ciśnienie testowe 3 bary - granulacja złoża 0,4-0,8 mm i podsypka 1,0 – 2,0 mm | - średnica filtra nie mniej niż 500 mm - zbiornik wykonany z laminatu wzmacnianego włóknem szklanym - ręczny zawór 6-drogowy 1 ½ - ciśnienie testowe 3 bary - granulacja złoża 0,4-0,8 mm i podsypka 1,0 - 2,0 mm | 1 kpl. |
|  | POMPĄ CYRKULACYJNĄ UKŁADU FILTRUJĄCEGO Samozasysająca pompa elektryczna do basenów, z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej pojemności. Filtr wstępny z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu, który umożliwia łatwą obserwację koszyka filtra wstępnego. Filtr wstępny jest zamykany za pomocą pokrętła o łatwym dostępie. Korpus pompy wykonany z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, odporny na produkty chemiczne w basenie, gwarantuje długą żywotność. Pokrywa korpusu pompy i dyfuzora wykonana z Norylu. Wirnik wykonany z Norylu z wałem ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrującego: - przepływ przy h=8 m: 10 m3/h; - moc silnika: 0,37 kW; - pompa wyposażona w łapacz włókien; - cicha praca; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej 316L; - stopień ochrony silnika IP 55; - ssanie i tłoczenie GW 2’; - napięcie zasilające: 230V, 50 Hz; - uszczelnienie mechaniczne wykonane z grafitu i ceramiki; - odkręcanie pokrywy prefiltra poprzez przykręcane dwie klamry gwintowane Wymagane wymiary: - długość pompy; 565 mm; - wysokość pompy: 345 mm; - szerokość pompy: 290 mm. | - pompa z prefiltrem - moc nie większa niż 0,37 kW - przepływ przy h=8 m: 10 m3/h; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej 316L lub 316 - odkręcanie pokrywy prefiltra poprzez przykręcane dwie klamry gwintowane | 1 szt. |
|  | STACJA UZDATNIANIA WODY Urządzenie do uzdatniania wody - proste w zastosowaniu dzięki automatycznemu uwalnianiu się chloru. Komora wyposażona jest w pokrętło regulacyjne pozwalające stopniować prędkość uwalniania środka dezynfekującego. Niezwykle prosta instalacja, nie wymaga zasilania ani programowania. Wymagane parametry techniczne pompy stacji uzdatniania wody: - pojemność zasobnika chloru: łącznie 3,5 kg chloru; - układ wyposażony w pokrętło regulacyjne dozowanie chloru; - obsługiwana pojemność niecki: do 60 m3; - konieczność utrzymywania PH wody na poziomie: 7,2-7,4; - średnica rur montażowych: 50 lub 63 mm; | - pojemność zasobnika chloru: nie mniej niż 3,5 kg chloru; | 1 kpl. |
|  | ODPŁYW DENNY – SPUST NA ZIMĘ Wymagane parametry techniczne odpływu dennego: - wysokość: 45 mm; - wymiary: 165 x 165 mm; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - przyłącze: GZ 2 ‘’; - demontowana kratka ochronna; - prosta instalacja; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - demontowana kratka ochronna; | 1 kpl. |
|  | PRZELEW NADMIAROWO BURZOWY Wymagane parametry techniczne odpływu dennego: - wysokość regulowana: 300 – 520 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: GZ 2’; - demontowana kratka ochronna; - prosta instalacja; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - przyłącze nie mniejsze niż GZ 2’; | 1 kpl. |
|  | PRZEJŚCIE PREZ BETON – dla przelewu nadmiarowo-burzowego Wymagane parametry techniczne przejścia przez beton: - wysokość: 100 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: GZ 2’’; - mocowanie do podłączenia przewodu wyrównującego potencjał elektryczny; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - długość przejścia nie mniej niż 100 mm | 1 szt. |
|  | PRZEJŚCIE PREZ BETON – dla przelewu nadmiarowo-burzowego Wymagane parametry techniczne przejścia przez beton: - wysokość: 100 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: GZ 1 ½ ’’; - mocowanie do podłączenia przewodu wyrównującego potencjał elektryczny; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - długość przejścia nie mniej niż 100 mm | 1 szt. |
|  | PRZEJŚCIE PREZ BETON – dla przelewu nadmiarowo-burzowego Wymagane parametry techniczne przejścia przez beton: - wysokość: 100 mm; - materiał: stal nierdzewna 304; - przyłącze: GZ 1 ’’; - mocowanie do podłączenia przewodu wyrównującego potencjał elektryczny; | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 304 - długość przejścia nie mniej niż 100 mm | 6 szt. |
|  | PRZEJŚCIE PRZEZ BETON – dla rur w komorze Parametry techniczne przejścia: - dla otwory wywierconego koronką o średnicy 100 mm; - tolerancja wykonania otworu +5mm; - łatwe do zainstalowania, również w obecności wód płynących; - jedno rozwiązanie dla rur o średnicach 40, 50, 63 mm; - wytrzymałość na stałe ciśnienie wody do 0,3 bara; - wytrzymałość na skrajne wyginanie rury lub kabla; - materiał wykonania uszczelnienia: EPDM - materiał wykonania korpusu: stal nierdzewna | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 316 + EPDM - jedno rozwiązanie dla rur o średnicach 40, 50, 63 mm; - wytrzymałość na stałe ciśnienie wody do 0,3 bara; | 10 kpl. |
|  | PRZEJŚCIE PRZEZ BETON – dla kabli w komorze i niecce Parametry techniczne przejścia: - dla otwory wywierconego koronką o średnicy 100 mm; - tolerancja wykonania otworu +2mm; - łatwe do zainstalowania, również w obecności wód płynących; - jedno rozwiązanie dla kabli o średnicach 4 x 10-23,5 mm; - wytrzymałość na stałe ciśnienie wody do 0,3 bara; - materiał wykonania uszczelnienia: EPDM; - materiał wykonania korpusu: stal nierdzewna, | - materiał stal nierdzewna nie niższa niż 316 + EPDM - jedno rozwiązanie dla kabli o średnicach 4 x 10-23,5 mm; - wytrzymałość na stałe ciśnienie wody do 0,3 bara; | 6 kpl. |
|  | POMPA ATRAKCJI Samozasysająca pompa elektryczna do basenów, z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej pojemności. Filtr wstępny z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu, który umożliwia łatwą obserwację koszyka filtra wstępnego. Filtr wstępny jest zamykany za pomocą pokrętła o łatwym dostępie. Korpus pompy wykonany z ABS na produkty chemiczne w basenie. Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrującego: - przepływ przy h=8 m: 14 m3/h; - moc silnika: 0,75 kW; - cicha praca; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej; - stopień ochrony silnika IP X5; - napięcie zasilające: 400V, 50 Hz; - uszczelnienie mechaniczne wykonane z grafitu i ceramiki; - samosmarujące łożysko kulkowe; - dostosowana do pracy ciągłej; - maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bara Wymagane wymiary: - wysokość pompy: 293 mm; | - pompa z prefiltrem - moc nie większa niż 0,75 kW - przepływ przy h=8 m: 14 m3/h; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej - maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara; - samosmarujące się łożysko kulkowe; | 2 szt. |
|  | POMPA ATRAKCJI Samozasysająca pompa elektryczna do basenów, z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej pojemności. Filtr wstępny z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu, który umożliwia łatwą obserwację koszyka filtra wstępnego. Filtr wstępny jest zamykany za pomocą pokrętła o łatwym dostępie. Korpus pompy wykonany z ABS na produkty chemiczne w basenie. Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrującego: - przepływ przy h=8 m: 14 m3/h; - moc silnika: 1,50 kW; - cicha praca; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej; - stopień ochrony silnika IP X5; - napięcie zasilające: 400V, 50 Hz; - uszczelnienie mechaniczne wykonane z grafitu i ceramiki; - samosmarujące łożysko kulkowe; - dostosowana do pracy ciągłej; - maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bara Wymagane wymiary: - wysokość pompy: 293 mm; | - pompa z prefiltrem - moc nie większa niż 1,5 kW - przepływ przy h=8 m: 20 m3/h; - wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej - maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara; - samosmarujące się łożysko kulkowe; | 1 szt. |
|  | #### Dysza KLEPSYDRA w wersji posadzkowej Dysza wielostrumieniową typu KLEPSYDRA, wytwarzającą 18 strumieniu o średnicy 6 mm każdy skierowanych pod różnymi kątami, które tworzą efekt klepsydry. Dysza wykonana w wersji posadzkowej, która swoją konstrukcją zapewnia montaż w płytach kamiennych fontanny posadzkowej. Punkt pracy dyszy: Wysokość podnoszenia: 4,4 m Wydajność: 269 l/min Zdjęcie konstrukcji i sposobu montażu dyszy typu KLEPSYDRA w posadzce fontanny. Cechy dyszy typu KLEPSYDRA - średnica zewnętrza talerza mocującego do posadzki – 400 mm; - przyłącze gwintowane – 2 cale, GZ; - wysokość strumienia – 3 m; - ilość dysz: 18; - średnica dysz: 6 mm; - średnica podziałowa dysz: 216,8 mm; - stosunek wysokości obrazu wodne do jego średnicy: 300 cm / 220 cm | - Punkt pracy dyszy: Wysokość podnoszenia: 4,4 m Wydajność: 269 l/min - średnica zewnętrza talerza mocującego do posadzki – 400 mm; - ilość dysz: 18 - średnica dysz: 6 mm - średnica podziałowa dysz: 216,8 mm | 1 szt. |
|  | #### Pompa do Rząpi Pompy zatapialna do wody lekko zanieczyszczonej przeznaczone do opróżniania zbiorników oraz zalanych pomieszczeń. Zastosowane w standardzie mechaniczne uszczelnienie wału gwarantuje dużą niezawodność prący urządzenia. Wymagane parametry techniczne pompy do rząpi: - maksymalna wysokość podnoszenia: 8 m; - maksymalny przepływ: 9 m3/h; - wbudowany wyłącznik magnetyczny; - materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; - moc: 0,25 kW; - napięcie zasilania: 230V; - wysokość pompy: 273 mm; - średnica pompy wraz z pływakiem magnetycznym: 270 mm; - stopień ochrony: IP 68; | - wysokość podnoszenia: min 8 m; - maksymalny przepływ: min 9 m3/h; - wbudowany wyłącznik magnetyczny; - materiał: stal nierdzewna 304; - średnica pompy wraz z pływakiem magnetycznym: 270 mm; - stopień ochrony: IP 68; | 1 szt. |
|  | #### Czujnik poziomu wody CP-1 Czujnik poziomu wody CP-1 oparty na przepływie prądu elektrycznego przez media przewodzące np. wodę. Sygnalizator zadziała, jeżeli między elektrodą pomiarową a elektrodą odniesienia i badaną cieczą popłynie prąd. Bezpieczne napięcie pomiarowe o napięciu 12V generowane przez sygnalizator. Napięcie sterujące musi być galwanicznie odseparowane od napięcia zasilającego. Dla uniknięcia zjawiska elektrolizy stosować napięcie przemienne. Urządzenie dedykowane do sterowania automatycznym uzupełnianiem wody w niecce fontann ze szczególnym uwzględnieniem fontann posadzkowych oraz do zabezpieczania pomp atrakcji i filtracyjnych przed zjawiskiem pracy na „sucho”. Dodatkowo w przypadku powstawania fal w niecce fontanny układ musi być zabezpieczony układem opóźniającym, który zabezpiecza pompy przed zbyt częstym załączaniem się pomp wskutek krótkotrwałego odkrywania lub zakrywania sond sterujących. Czujnik należy wyposażyć w hermetyczne podwodne złącze kablowe ułatwiające serwis oraz montaż czujnika: Minimalna wysokość czujnika: 380 mm Maksymalna wysokość czujnka: 700 mm SONDA SUCHOBIEGU AL. MIN: Minimalne położenie sondy suchobiegu poziomu pierwszego: 145 mm Minimalne położenie sondy suchobiegu poziomu drugiego: 220 mm Maksymalne położenie sondy suchobiegu poziomu 1: 460 mm Maksymalne położenie sondy suchobiegu poziomu 2: 530 mm SONDA DOLEWANIE MIN: Minimalne położenie sondy MIN - dolewanie: 330 mm Maksymalne położenie sondy MIN - dolewanie: 640 mm SONDA DOLEWANIE MAX: Minimalne położenie sondy MAX – wyłączenie dolewania: 370 mm Maksymalne położenie sondy MAX – wyłączenie dolewania: 680 mm HISTEREZA SOND : Histereza pomiędzy sondą MIN a MAX: 40 mm | - sterowanie poprzez napięcie przemienne - zdolność regulacji wysokości czujnika w zakresie 380-700 mm | 1 szt. |
|  | Koryta kablowe – profesjonalne Materiał: tworzywo sztuczne PCV odporne na warunki zewnętrzne Izolacyjność: elektryczna bez konieczności uziemienia odporność na temperaturę: od -40˚C do +60˚C odporność mechaniczna: IK10 lub większa odporność chemiczna: - siarkowodór - amoniak - chlor - koagulanty glinowe PAX Wytrzymałość dielektryczna: 18 +/- 5 kV/mm Odporność na uderzenia: -20C: 20J | - tworzywo sztuczne PCV odporne na warunki zewnętrzne - odporność mechaniczna: IK10 -odporność chemiczna - chlor - Uziemienie: Bez konieczności uziemienia - Wytrzymałość dielektryczna: 18 +/- 5 kV/mm - Odporność na uderzenia: -20C: 20J | 1 kpl. |
|  | Szafa sterująca szafa sterująca w metalowej obudowie składającej się z jednego modułu o wymiarach wys. 1800mm, szer. 800mm, gł. 250mm. Szafę należy wyposażyć w aparaty zabezpieczające do poszczególnych urządzeń fontanny. Rozdzielnicę należy wyposażyć w termostat, grzałkę i wentylację. Stopień szczelności IP55. Rozdzielnia należy wyposażyć w sterownik DMX 128 kanałów realizujący programy choreograficzne pracy dysz i oświetlenia. | - sterownik DMX 128 kanałów |  |

Oświetlenie

W stanie istniejącym teren inwestycji i przyległych dróg oświetlają istniejące latarnie uliczne. Dodatkowo projektuje się 4 latarnie „parkowe” zlokalizowane wokół fontanny. Zaprojektowano latarnie o wysokości 4,0 m i mocy opraw 72 W montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych typ B-50. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą szafki sterowniczej SOUL 3F 20. Latarnie z szafką sterowniczą połączyć kablem YAKXs 4x25mm2.

Oprawy oświetleniowe

Wzór oprawy oświetleniowej

Wymagane parametry oprawy:

- Stopień ochrony: IP 66

- Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

- Kolor: czarny

- Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

- Liczba diod: 24 dla 72W

- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

- Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

- Współczynnik mocy: ≥0.95

- Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Wysięgnik

Wzór wysięgnika

Wymagane parametry:

- Materiał: anodowane aluminium

- Kolor: czarny

Słup oświetleniowy:

Wzór słupa

Wymagane parametry:

- Materiał: anodowane aluminium

- Kolor: czarny

- Wysokość: 4,0 m

Fundament:

Przykładowy fundament

Wymagane parametry:

- Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo

Przyłącze sieci elektrycznej

Projektowane oświetlenie oraz pomieszczenie techniczne fontanny należy zasilić z rozdzielnicy głównej budynku „Domu Strażaka”. Zalicznikowe zasilanie nie wymaga uzgodnień z miejscowym Operatorem „Energa”. Do zasilania pomieszczenia technicznego fontanny należy doprowadzić kabel YKYżo 5x10 mm2 o długości około 45 m. Do zasilania skrzynki sterowniczej oświetlenia doprowadzić kabel YKYżo 5x10 mm2 o długości około 15 m. W istniejącej rozdzielni projektuje się dobudować wyłączniki nadprądowe RX3 3P B 20A i podłączyć kable zasilające.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń fontanny

| Lp. | Urządzenie | Moc | Napięcie | Moc całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa filtracyjna | 1 x 0,37 kW | 230 V/AC | 0,37 kW |
| 2 | Pompa atrakcji | 2 x 0,75 kW | 400 V/AC | 1,5 kW |
| 3 | Pompa atrakcji | 1 x 1,50 kW | 400 V/AC | 1,5 kW |
| 4 | Elektrozawór | 1 x 0,007 kW | 24 V/DC | 0,007 kW |
| 5 | Reflektory LED | 10 x 0,02 kW | 24 V/DC | 0,2 kW |
| 6 | Grzejnik | 1 x 0,75 kW | 230V/AC | 0,75 kW |
| 7 | Pompa do rząpi | 1 x 0,25 kW | 230V/AC | 0,25 kW |
| 8 | Oświetlenie pomieszczenia technicznego | 6 x 0,01 kW | 230V/AC | 0,06 kW |
| 9 | Gniazdo serwisowe | 1 x 2,0 kW | 230V/AC | 1,0 kW |
| 10 | Rezerwa |  |  | 1,0 kW |
|  | Razem |  |  | ≈6,7 kW |

Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa

Do pomieszczenia technicznego fontanny należy doprowadzić przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 63 mm. Włączenie do istniejącego wodociągu przebiegającego przez centrum placu wykonać za pomocą systemowej nawiertki wodociągowej. Za nawiertką zamontować zasuwę do przyłączy domowych oraz wyposażyć w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną żeliwną sztywną, o średnicy pokrywy min. 150mm, wysokość skrzynki min. 270mm. Obudowę zasuwy w ziemi wyposażyć w nadstawkę z rury PCV  o średnicy 160mm. W pomieszczeniu technicznym zainstalować wodomierzow.

Schemat podłączenia wodomierza

Przyłącze sieci kanalizacji deszczowej

W celu umożliwienia spustu wody z niecki fontanny na czas zimowy oraz umożliwić odpływ nadmiaru wód opadowych podczas opadów atmosferycznych do niecki fontanny należy doprowadzić przyłącze kanalizacji deszczowej. W tym celu z niecki fontanny należy wyprowadzić 2 rury PCV o średnicy 110 mm i doprowadzić je do projektowanej studni rewizyjnej zlokalizowanej w terenie zielonym. Studnie wykonać jako betonową o średnicy wewnętrznej 1000 m przykrytą włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400. Następnie ze studni rewizyjnej za pomocą rury PCV o średnicy 200 mm włączyć się w projektowaną wg. odrębnego opracowania studnię kanalizacji deszczowej zlokalizowaną w ul. Rynek.

Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej

Do komory maszynowni fontanny doprowadzić rurę PVC o średnicy 110 mm i podłączyć do niej wylot pomocy zainstalowanej w rząpi. Rurę wprowadzić do studni rewizyjnej betonowej o średnicy 1000 mm zlokalizowanej w trawniku. Studnię przykryć włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400. Następnie ze studni rewizyjnej za pomocą rury PCV o średnicy 160 mm włączyć się w istniejącą studnię kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną przed budynkiem „Domu Strażaka”.

Pozostałe obiekty małej architektury

Rozmieszczenie obiektów pokazano na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”. Wymagania dla poszczególnych elementów zagospodarowania terenu pokazano poniżej:

Ławki

Wzór ławki żeliwno-drewnianej

Parametry:

- Długość ławki: 170 cm

- Szerokość ławki: 59 cm

- Wysokość ławki: 73 cm

- Długość siedziska: 158 cm

- Szerokość siedziska: 37 cm

- Wysokość siedziska: 41 cm

- Elementy drewniane: świerk

- Kolor: Palisander

Ławki betonowe z klapkami drewnianymi

Wzór ławki betonowej z klapkami drewnianymi

Parametry:

- Długość ławki: 140 cm

- Szerokość ławki: 45 cm

- Wysokość siedziska: 46 cm

- Elementy drewniane: świerk

- Kolor: Palisander

- Kolor elementu betonowego: beton jasny szary

- Promień łuku ławki dostosowany do promienia „koła” centralnego terenu inwestycji

Donice

Wzór donic do ustawienia naprzemiennie przy ławkach wzdłuż głównych alei

Parametry:

- Szerokość: 70 cm

- Wysokość: 55 cm

- Pojemność: 90 l

- Kolor: Palisander

Stojak na rowery

Wzór stojaka na rowery

Parametry:

- Ilość stanowisk: 5

- Szerokość stojaka: 60 cm

- Wysokość stojaka: 80 cm

- Długość stojaka: 250 cm

Kosz na śmieci

Wzór kosza na śmieci

Parametry:

- Wysokość całkowita: 81 cm

- Pojemność: 30 l

- Wysokość pojemnika: 51 cm

- Średnica wkładu: 28 cm

- Popielnica

- Elementy drewniane: świerk

- Kolor: Palisander

Kosz do segregowania odpadów

Wzór kosza do segregowania odpadów

Parametry:

- Wysokość całkowita: 83 cm

- Pojemność: 3x75 l

- Długość: 112 cm

- Szerokość: 37 cm

- Wysokość wkładu: 80 cm

- Elementy drewniane: świerk

- Kolor: Palisander

Masz flagowy

Parametry:

- Wysokość: 8 m

- Materiał: aluminium

- anodowany

- Kolor: naturalny srebrny

Zestawienie ilość zaprojektowanych elementów małej architektury

| Lp. | Obiekt | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ławka żeliwno-drewniana | 19 |
| 2 | Ławka betonowo-drewniana | 8 |
| 3 | Donice | 8 |
| 4 | Stojak na rowery | 1 |
| 5 | Kosz na śmieci | 12 |
| 6 | Kosz do segregowania odpadów | 1 |
| 7 | Masz flagowy | 3 |

Projektowana zieleń

W ramach inwestycji przewidziano nasadzenia rekompensacyjne drzew oraz krzewów, nasadzenie łąk kwietnych oraz wykonanie trawników. Projekt nasadzeń przedstawiono na Rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Zestawienie roślinności przewidzianej do nasadzenia:

| Lp. | Gatunek | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lipa drobnolistna | 15 szt. |
| 2 | Klon pospolity | 8 szt. |
| 3 | Hortensja bukietowa i trawy ozdobne | 13 szt. |
| 4 | Zmiozielony żywopłot ligustr jajolistny | 20 m2 |
| 5 | Thuja | 6 szt. |
| 6 | Łąka kwietna | 172 m2 |
| 7 | Trawnik | 476 m2 |

Ziemię przeznaczoną do wykonania nasadzeń i trawników należy wymienić na głębokości przynajmniej 40 cm. Nie dopuszcza się wykorzystania istniejącego humusu.

System automatycznego nawadniania

W celu zapewnienia nasadzonej zieleni możliwie najlepszych warunków rozwoju

należy wykonać system automatycznego nawadniania. System składa się z sekcji linii kroplujących nawadniających krzewy i drzewa oraz sekcji zraszaczy podlewających trawniki. W zależności od przyjętych zraszaczy i linii kroplujących zaleca się wykonanie 5 sekcji nawadaniania dla zraszaczy oraz 4 sekcje dla linii kroplujących. Każda „ćwiarka” terenu inwestycji powinna być przypisana do swojej sekcji plus sekcja dla trawników w rejonie 3 miejsc postojowych przy budynku „Domu Strażaka”. Rozmieszczenie stref nawadnianych przez poszczególne rodzaje urządzeń podlewających pokazano na rys. 8.0 „Schemat systemu nawadniania”

Instalację zraszającą należy wykonać na zraszaczach wynurzalnych statycznych bądź rotacyjnych, natomiast rozprowadzanie wody będzie się odbywać poprzez sieć rurociągów PE20. Należy przyjąć maksymalny wydatek wody 3,5 m3 /h. Głównym rurociągiem rozprowadzającym wodę będzie rura PE 32. Do wykonywania połączeń rur w projektowanej instalacji przyjęto złączki i kształtki ciśnieniowe skręcane. Rurociągi umieścić na głębokości 0,3 – 0,4 m. Wodę do systemu nawadniania należy przyłączyć z pomieszczenia maszynowni fontanny.

Studzienka zaworowa

Elektrozawory zostaną umieszczone w prostokątnych, osłonowych skrzynkach

wykonanych z tworzywa sztucznego. Studzienki należy zamontować na warstwie podsypki żwirowej o grubości 0,1 m. Aby zabezpieczyć zawartość skrzynki, pokrywy zamykane są na śruby. W pojedynczej skrzynce znajdują się elektrozawory, oraz regulatory ciśnienia i filtry dyskowe.

Filtr siatkowy z reduktorem ciśnienia

Należy zastosować filtr siatkowy z reduktorem ciśnienia wody w jednym urządzeniu, który wykorzystywany jest na terenach zieleni do nawodnień kroplowych. Urządzenie powinno spełniać podane parametry techniczne:

- ciśnienie na wlocie: 1,4 – 10,3 bar

- ciśnienie na wylocie: 2,8 bar

- przepływu: 681 – 3407 l/h (0,68 – 3,41 m3/h)

- filtracja: 75 mikronów

- przyłącza: gwint zewnętrzny 1”

Studzienka odwadniająca

Na okres zimowy, konieczne jest odwadnianie rurociągów rozprowadzających

przy zastosowaniu zaworów odwadniających, zlokalizowanych w studzience. Usytuowanie studzienki odwadniającej powinno odpowiadać najniższym punktom rurociągów. Rurociągi główne należy układać ze spadkiem w kierunku studzienki. Studzienkę umiejscowić możliwie blisko studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacji deszczowej.

Sterowanie

System nawodnienia powinien być sterowany automatycznie za pomocą automatycznego sterownika wraz z czujnikiem deszczu.

- Sterownik nawadniania

Sterownik nawadniania należy umieścić w skrzynce z elektrozaworami.

Urządzenie powinno spełniać podane parametry techniczne:

- zasilanie bateryjne

- urządzenie zewnętrzny, wodoszczelny

- rodzaj zasilenia: 9V, bateria alkaliczna

- liczba wbudowanych sekcji: min 9

- czas pracy sekcji (min.-max. h): 1 min-4h

- liczba programów: min. 1

- liczba startów dziennie podczas programu: min. 6

- uruchamianie ręczne: tak

- programowanie: cyklicznie, według dni tygodnia lub w dni parzyste i nieparzyste

- współpraca z czujnikami deszczu: tak

- kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 9V.

Czujnik deszczu

W celu wstrzymania nawadniania po istotnym opadzie deszczu, przewidziano montaż czujnika deszczu. Urządzenie mierzy wielkość opadu atmosferycznego i automatycznie blokuje nawadnianie po przekroczeniu ustalonej wielkości opadu. Cykl nawadniania zostaje wstrzymany bez zmiany programu sterownika. Urządzenie należy montować w miejscu nieosłonionym, w pełni wystawionym na opad atmosferyczny. Nie należy instalować czujnika w zasięgu pracy zraszaczy.

Urządzenie powinno spełniać podane parametry techniczne:

- regulacja wysokości opadu: tak

- obudowa stabilizowana na promienie UV: tak

- nastawny pierścień odpowietrzający: tak

Okablowanie sterownicze i elektrozawory

Założono wykorzystanie elektrozaworów 1”. Poprzez kable YKY\YKsY

przesyłany jest sygnał sterujący ze sterownika. Przesyłany impuls na cewkę powoduje

otwarcie elektrozaworu, natomiast odcięcie napięcia powoduje samoistne zamknięcie elektrozaworu.

Elektrozawory powinny spełniać wymagane parametry:

- kompatybilny ze sterownikami bateryjnymi: tak

- przyłącze: 1’’

- ciśnienie robocze: do 10 bar

- max. temperatura cieszy: do 80°C

- napięcie: 9V

- prąd rozruchu: 0,4 A

- możliwość ręcznej obsługi: tak

- regulacja przepływu: tak

Uwagi ogólne

Ustalenie optymalnego terminu nawadniania powinno odbywać się na podstawie pomiarów miernikami wilgotności. Najbardziej optymalnym czasem do podlewania są wczesne godziny poranne. Należy unikać nawadniania podczas mocnego operowania słońca oraz silnego wiatru, które zmniejszają wydolność nawadniania na skutek parowania i znoszenia wody przez wiatr.

System nawadniania przewidziany jest do eksploatacji w dodatnich temperaturach powietrza. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego w miesiącu październiku, system należy odwodnić i przygotować do okresu zimowego. Odwodnienie rurociągów głównych odbywać się będzie przez studzienkę odwadniającą i spusty w studzienkach zaworowych.

Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

Warunki stosowania zamienników

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

wyglądu (struktura, kształt),

parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykaz załączników graficznych:

- Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000

- Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

- Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

- Rys. 4.0 Schemat technologii fontannowej

- Rys. 5.0 Przekrój poprzeczny niecki fontanny skala 1:50

- Rys. 6.0 Szczegóły pomieszczenia technicznego skala 1:50

- Rys. 7.0 Zbrojenie niecki fontanny skala 1:50

- Rys. 8.0 Schemat systemu nawadniania skala 1:500